ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Μάθημα : Αριθμητική Ανάλυση

Εργασία Εξαμήνου

Αυτόνομη Πλοήγηση Drone με Αποφυγή Εμποδίων μέσω Αλγορίθμου A*

- Σπυρίδων Παπαδόπουλος [] ~ Σταύρος Μανιάκας [] ~ Ροδόπουλος Κωνσταντίνος [7708] .

- Περιγραφή του Συγκεκριμένου Προβλήματος.

Η αυτόνομη πλοήγηση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs) αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σύγχρονα προβλήματα στη ρομποτική και την εφαρμοσμένη μαθηματική ανάλυση. Τα αυτόνομα drones βρίσκουν πλέον εφαρμογή σε πληθώρα πεδίων, όπως η επιτήρηση περιοχών, η χαρτογράφηση και οι αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές, το drone πρέπει να είναι ικανό να υπολογίζει με ακρίβεια μία ασφαλή και αποδοτική διαδρομή, εκκινώντας από μια αρχική θέση και καταλήγοντας σε έναν τελικό στόχο, αποφεύγοντας παράλληλα φυσικά εμπόδια στον χώρο. Το πρόβλημα αυτό διατυπώνεται ως ένα κατεξοχήν πρόβλημα βελτιστοποίησης, όπου αναζητείται η ελάχιστη τιμή μιας κατάλληλα ορισμένης συνάρτησης κόστους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για την αυτόνομη πλοήγηση ενός drone σε 2D περιβάλλον με εμπόδια, όπου η τελική τροχιά θα αποτελείται από διακριτά σημεία. Η λύση προγραμματίστηκε σε γλώσσα Python με στόχο να εφαρμοστεί σε πραγματικά εκπαιδευτικά drones του εργαστηρίου, τα οποία ελέγχονται μέσω κατάλληλων προγραμματιστικών εντολών.

- Μαθηματική Μοντελοποίηση.

Για την επίλυση του προβλήματος της αυτόνομης πλοήγησης, η γεωμετρία του πραγματικού χώρου και οι κινηματικοί περιορισμοί του drone πρέπει να μεταφραστούν σε ένα αυστηρό μαθηματικό μοντέλο. Στην παρούσα εργασία, η μοντελοποίηση αυτή αντιστοιχίζεται άμεσα με τις δομές δεδομένων και τις συναρτήσεις που αναπτύχθηκαν στο αρχείο gui.py.

- Διακριτοποίηση και Αναπαράσταση του Χώρου Πτήσης.

Ο φυσικός χώρος πτήσης του drone προσεγγίζεται ως ένα δισδιάστατο ορθογώνιο πλέγμα (2D Grid) με διακριτές τιμές. Το μέγεθος του πλέγματος καθορίζεται δυναμικά από τον χρήστη μέσω των μεταβλητών M (γραμμές – row_input) και Ν (στήλες – cols_input).

Κάθε σημείο (κόμβος) στον χώρο αναπαρίσταται ως ένα διακριτό ζεύγος συντεταγμένων της μορφής:   n=r,c όπου r ο δείκτης της γραμμής και c ο δείκτης της στήλης με τους εξής περιορισμούς : 0 ≤r ≤M , 0≤c ≤N

Στο μοντέλο αυτό ορίζονται τρία κύρια υποσύνολα καταστάσεων:

- Κόμβος Αφετηρίας (Start Node): Ένα μοναδικό σημείο S(rs,cs)∈R2 που ορίζει τη θέση απογείωσης.

- Κόμβος Στόχου (Goal Node): Ένα μοναδικό σημείο G(rG,cG)∈R2 που ορίζει το επιθυμητό σημείο τερματισμού της αποστολής.

- Σύνολο Εμποδίων (Obstacles Set - O): Ένα δυναμικό σύνολο (Python set) που περιέχει όλες τις συντεταγμένες των κελιών που είναι κατειλημμένα από φυσικά εμπόδια και στα οποία απαγορεύεται η μετάβαση του οχήματος:

O={r1,c1,r2,c2,…,rk,ck}

- Κινηματικοί Περιορισμοί και Μετάβαση Καταστάσεων.

Το drone μοντελοποιείται ως ένα σημειακό αντικείμενο στον κάναβο. Οι κινηματικοί περιορισμοί κίνησής ελέγχονται από τον πίνακα μετατοπίσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης των γειτονικών κόμβων. Το όχημα επιτρέπεται να κινηθεί αποκλειστικά κατά μήκος των κύριων αξόνων.

Η μαθηματική μετάβαση από έναν τρέχοντα κόμβο r,c σε έναν γειτονικό κόμβο r',c' ορίζεται από το σύνολο επιτρεπτών μετατοπίσεων:

∆ =0,1,1,0,0,-1,-1,0

r',c'=r+Δr,c+Δc, όπου (Δr,Δc)∈Δ

Για να είναι έγκυρη η μετάβαση , πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω λογική συνθήκη :

0≤r'<M∧0≤c'<N∧((r',c')∉O)

- Μαθηματική Διατύπωση της Συνάρτησης Κόστους .

Ο αλγόριθμος A* αναζητά το μονοπάτι που ελαχιστοποιεί τη συνολική συνάρτηση κόστους :  fn=gn+ h(n) .

- Πραγματικό Κόστος  gn : Αντιπροσωπεύει τη μαθηματική απόσταση από την αφετηρία S μέχρι τον τρέχοντα κόμβο n. Δεδομένου ότι η κίνηση γίνεται από κελί σε κελί, το κόστος μετάβασης μεταξύ δύο έγκυρων γειτονικών κόμβων είναι σταθερό και ίσο με τη μονάδα cn,n'=1. Συνεπώς, στον κώδικα το κόστος υπολογίζεται αναδρομικά ως: gn'=gn+1

- Ευρετικό Κόστος h(n) : Επειδή το drone δεν εκτελεί διαγώνιες κινήσεις, η Ευκλείδεια απόσταση θα υποτιμούσε το πραγματικό κόστη κίνησης. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται η Απόσταση Manhattan (Manhattan Distance), η οποία ορίζει τη θεωρητική απόσταση μεταξύ του τρέχοντος κόμβου n(rn,cn)και του στόχου G(rG,cG) ,ως το άθροισμα των απόλυτων διαφορών των συντεταγμένων τους: hn=rn-rG + |cn-cG|

- Μοντελοποίηση Του Μητρώου Καταστάσεων .

Μόλις ο αλγόριθμος astar επιστρέψει τη βέλτιστη ακολουθία κόμβων (τροχιά), η συνάρτηση create_path_matrix  αναλαμβάνει τη χαρτογράφηση αυτής της πληροφορίας σε ένα δισδιάστατο μητρώο καταστάσεων ΑΜΧΝ. Κάθε στοιχείο aij του μητρώου λαμβάνει μια ακέραια τιμή που υποδηλώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου σημείου στον χώρο.

Τιμές aij :

- 0 , ελεύθερος χώρος / μη επισκέψιμος κόμβος

- 1 , κόμβος αφετηρίας

- 2 , κόμβος στόχου

- 3 , κόμβος που ανήκει στη βέλτιστη τροχιά

Αυτό το ψηφιακό μητρώο Α αποτελεί τη μαθηματική είσοδο για τη συνάρτηση παραγωγής εντολών (commandgen), η οποία μεταφράζει τις μεταβολές των δεικτών i,j των στοιχείων με τιμή 3 και 2 σε διαδοχικά διανύσματα κίνησης του drone (π.χ. vfoward,vright) σταθερού μέτρου 100cm(ή 50cm αναλόγως των παραμέτρων ασφαλείας).

- Περιγραφή των Αλγορίθμων.

Η υλοποίηση του συστήματος βασίζεται στη συνεργασία δύο διακριτών αλγοριθμικών διαδικασιών: τον αλγόριθμο αναζήτησης και υπολογισμού της διαδρομής (astar) και τον αλγόριθμο σειριακής παραγωγής εντολών (commandgen). Παρακάτω αναλύεται η προγραμματιστική τους λογική και οι δομές δεδομένων που επιλέχθηκαν.

- Αλγόριθμος Αναζήτησης Α*.

Ο αλγόριθμος A* υλοποιήθηκε με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της μνήμης και την ταχεία εκτέλεση της αναζήτησης. Για τον σκοπό αυτό, αποφεύχθηκε η χρήση απλών λιστών για την αναζήτηση κόμβων και ενσωματώθηκαν εξειδικευμένες δομές δεδομένων.

Δομές Δεδομένων :

- Ουρά Προτεραιότητας (Min-Heap): Η λίστα ανοιχτών κόμβων (front) διαχειρίζεται μέσω της βιβλιοθήκης heapq της Python. Η δομή αυτή εγγυάται ότι η εισαγωγή νέων κόμβων και η εξαγωγή του κόμβου με το μικρότερο συνολικό κόστος εκτελούνται σε λογαριθμικό χρόνο.

- Πίνακες Καταγραφής (Hash Maps): Χρησιμοποιήθηκαν δύο λεξικά (dictionaries), το cost και το came_from, για την αποθήκευση του κόστους κάθε κόμβου και του γονικού του κόμβου αντίστοιχα. Οι δομές αυτές προσφέρουν χρόνο πολυπλοκότητας O1 για την αναζήτηση και ανάκτηση τιμών.

Αλγοριθμική Ροή :

- Αρχικοποίηση: Ο αλγόριθμος εισάγει τον κόμβο εκκίνησης στην ουρά προτεραιότητας και αρχικοποιεί τα λεξικά.

- Βρόχος Εξέτασης (While Loop): Όσο υπάρχουν κόμβοι προς εξέταση στην ουρά, ο αλγόριθμος εξάγει (heappop) τον κόμβο με την υψηλότερη προτεραιότητα. Αν αυτός είναι ο στόχος, ο βρόχος διακόπτεται.

- Έλεγχος Γειτονικών Κόμβων: Ο κώδικας διατρέχει μια λίστα μετατοπίσεων και ελέγχει τους 4 γείτονες του τρέχοντος κόμβου. Με απλές λογικές συνθήκες (if), απορρίπτει άμεσα όσους γείτονες βρίσκονται εκτός των ορίων του πίνακα ή ανήκουν στη δομή συνόλου των εμποδίων (obstacles).

- Ενημέρωση και Εισαγωγή: Αν ο γείτονας είναι προσπελάσιμος και επιτυγχάνει μικρότερο κόστος από προηγούμενες προσπάθειες, ενημερώνονται τα λεξικά και εισάγεται (heappush) ξανά στην ουρά.

- Ανακατασκευή Μονοπατιού (Backtracking): Στο τέλος της εκτέλεσης, χρησιμοποιείται ένας βρόχος while που διατρέχει το λεξικό came_from από τον στόχο προς την αφετηρία, δημιουργώντας μια λίστα συντεταγμένων, η οποία στη συνέχεια αναστρέφεται (path.reverse()).

- Αλγόριθμος Παραγωγής Εντολών.

Ο δεύτερος αλγόριθμος αναλαμβάνει να μετατρέψει τον πίνακα καταστάσεων σε ένα εκτελέσιμο αρχείο κειμένου (command.txt). Η λειτουργία του είναι αυστηρά σειριακή και βασίζεται σε ελέγχους γειτνίασης (lookahead checks).

Αλγοριθμική Ροή :

- Εντοπισμός Αφετηρίας: Ο αλγόριθμος σαρώνει αρχικά όλον τον πίνακα μέσω διπλού βρόχου for για να εντοπίσει τις συντεταγμένες εκκίνησης (κελί με τιμή 1) και αποθηκεύει τους δείκτες θέσης cx και cy.

- Αρχικοποίηση Αρχείου: Ανοίγει το αρχείο εξόδου και εγγράφει τις βασικές εντολές ενεργοποίησης και απογείωσης (π.χ., streamon, takeoff, up).

- Βρόχος Πλοήγησης (While Loop): Ο κύριος βρόχος εκτελείται συνεχώς με συνθήκη τερματισμού την εύρεση της τιμής 2 (Goal).

- Σε κάθε επανάληψη, το τρέχον κελί μηδενίζεται (matrix[cy][cx] = 0). Αυτό είναι ένα κρίσιμο αλγοριθμικό βήμα που αποτρέπει το drone από το να κάνει κύκλους ή να επιστρέψει στο προηγούμενο κελί (αποφυγή ατέρμονος βρόχου).

- Στη συνέχεια, ο κώδικας ελέγχει μέσω διαδοχικών εντολών if/elif τα 4 γειτονικά κελιά για να βρει ποιο έχει την τιμή 3 (το επόμενο βήμα του μονοπατιού).

- Μόλις το εντοπίσει, προσθέτει την αντίστοιχη κατευθυντική εντολή στο αρχείο (π.χ., forward, right) μαζί με τη μεταβλητή βήματος step (π.χ. 50cm) και ανανεώνει τους δείκτες cx ή cy.

- Τερματισμός: Μόλις οι δείκτες φτάσουν στον στόχο, ο βρόχος σπάει και ο αλγόριθμος εγγράφει τις τελικές εντολές επίδειξης και προσγείωσης (flip f, land).

- Κώδικας Υλοποίησης και Αρχιτεκτονική Συστήματος.

Η ανάπτυξη του λογισμικού πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι σπονδυλωτή διαχωρίζοντας το γραφικό περιβάλλον (Frontend) από τη δικτυακή επικοινωνία με το υλικό (Backend). Το σύστημα απαρτίζεται από τρία κύρια υποσυστήματα.

- Γραφική Διεπαφή και Διαχείριση Συστήματος (gui.py).

Για την υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) επιλέχθηκε το σύγχρονο πλαίσιο NiceGUI, το οποίο βασίζεται στο FastAPI. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει τη δημιουργία διαδραστικών Web εφαρμογών, αξιοποιώντας τις ασύγχρονες δυνατότητες (async/await) της Python.

- Διαχείριση Χρηστών και Ασφάλεια: Η εφαρμογή δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. Υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυθεντικοποίησης (Login System) που αντλεί δεδομένα από τοπικά αρχεία ρυθμίσεων (users.json, admins.json). Μέσω εξειδικευμένων φίλτρων ελέγχου , όπως το AuthMiddleware και το AdminMiddleware, το σύστημα αναχαιτίζει τα αιτήματα HTTP και ανακατευθύνει αυτόματα τους μη συνδεδεμένους χρήστες στη σελίδα εισόδου.

- Διαδραστικό Grid Αναζήτησης (Σελίδα /analysis): Εδώ φιλοξενείται η οπτικοποίηση του αλγορίθμου A*. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει δυναμικά το μέγεθος του πλέγματος και να τοποθετήσει την αφετηρία, τον στόχο και τα εμπόδια (δημιουργώντας τοπικά το Path Matrix). Με την εκτέλεση της αναζήτησης, το προκύπτον μονοπάτι αποτυπώνεται οπτικά και καλείται στο παρασκήνιο η συνάρτηση commandgen για την παραγωγή του εκτελέσιμου αρχείου command.txt.

- Επικοινωνία με το Drone (tello.py).

Η επικοινωνία χαμηλού επιπέδου με τον μικροελεγκτή του DJI Tello drone υλοποιείται μέσω της κλάσης Tello.

- Πρωτόκολλο UDP: Το drone λειτουργεί ως Access Point (AP). Ο υπολογιστής συνδέεται στο δίκτυο του drone και ανοίγει ένα UDP Socket στη θύρα 8889. Μέσω αυτού του socket, το πρόγραμμα αποστέλλει τις εντολές κίνησης (π.χ. forward 50) σε μορφή κωδικοποίησης UTF-8.

- Ασύγχρονη Λήψη Επιβεβαιώσεων (Multithreading): Το Tello SDK απαιτεί την παραλαβή μιας επιβεβαίωσης (OK ή Error) μετά από κάθε εντολή πριν δεχθεί την επόμενη. Για να μην "παγώσει" η διεπαφή χρήστη κατά την αναμονή αυτής της απάντησης, υλοποιήθηκε ένα ανεξάρτητο νήμα (background thread) ονόματι _receive_thread. Αυτό το νήμα εκτελείται παράλληλα, "ακούγοντας" διαρκώς τη θύρα του socket και καταγράφοντας τις απαντήσεις.

- Διαχείριση Ροής Βίντεο (Video Streaming).

Η επιτήρηση του χώρου σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη για την αποστολή του drone. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από την κλάση VideoStreamer.

- Αποκωδικοποίηση με OpenCV: Το Tello εκπέμπει τη ροή βίντεο μέσω H.264 στην UDP θύρα 11111. Χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Μηχανικής Όρασης OpenCV (cv2.VideoCapture), το πρόγραμμα δεσμεύει αυτά τα καρέ.

- Βελτιστοποίηση και Απεικόνιση: Για τη μείωση του φόρτου δικτύου και την ομαλή αναπαραγωγή στον Web Browser, κάθε καρέ υφίσταται αλλαγή μεγέθους (resize σε ανάλυση 640x480) και συμπιέζεται σε μορφή JPEG. Η ροή αποστέλλεται έπειτα ασύγχρονα στο Frontend (στη σελίδα /dashboard) μέσω του FastAPI ως StreamingResponse τύπου multipart/x-mixed-replace.

- Πειραματικά Αποτελέσματα .

Final Report -> Tomorrow